ОП.11 «Компьютерные сети»

Отчёт по практической работе: разбор собственного трафика по уровням модели OSI

ФИО студента:  Молчанов Даниил Александрович

Группа:  41-П

Дата выполнения:  10.10.2026

Заполняйте отчёт прямо по ходу выполнения практической работы. В каждое поле со значком 📷 вставьте соответствующий скриншот (выделите рамку и вставьте изображение через Ctrl+V или «Вставка → Рисунок»). Отвечайте своими словами — отчёт проверяется на понимание, а не на копирование определений.

Часть 1. Захват и разбор пакета

- Запустите Wireshark, выберите активный интерфейс, начните захват

- Откройте в браузере http://example.com

- Остановите захват, в фильтре введите http, найдите GET-запрос

- Разверните в найденном пакете: Frame → Ethernet II → Internet Protocol → Transmission Control Protocol → Hypertext Transfer Protocol

Скриншот 1 — окно Wireshark с найденным HTTP-пакетом и развёрнутыми уровнями

📷 вставьте скриншот Wireshark (развёрнутые уровни пакета)

Таблица найденных значений

| Что ищем | Где искать | Значение |
| --- | --- | --- |
| MAC-адрес отправителя | Ethernet II | 9c:6b:00:21:df:c9 |
| MAC-адрес получателя | Ethernet II | 40:ae:30:64:08:70 |
| IP-адрес отправителя | Internet Protocol | 192.168.0.52 |
| IP-адрес получателя | Internet Protocol | 142.250.204.195 |
| Порт отправителя | TCP | 49785 |
| Порт получателя | TCP | 80 |
| Host / метод запроса | HTTP | c.pki.goog |

Часть 2. Сопоставление с моделью OSI

Укажите, какому уровню модели OSI соответствует каждый из блоков, и какая единица данных (PDU) ему соответствует.

| Блок пакета | Уровень OSI | Единица данных (PDU) |
| --- | --- | --- |
| Ethernet II | канальный | кадр |
| Internet Protocol | сетевой | пакет |
| Transmission Control Protocol | транспортный | сегмент |
| Hypertext Transfer Protocol | прикладной | данные |

Часть 3. MAC и IP, сетезависимость

Шаг 1. Физический адрес сетевой карты

Выполните в терминале команду ipconfig /all (Windows) и найдите физический адрес своей сетевой карты.

📷 вставьте скриншот вывода ipconfig /all

Совпадает ли этот адрес с MAC-адресом отправителя, который вы нашли в Части 1? Почему?

совпадает. у каждого устройства свой уникальный адрес, который присваивается производителем и является его неотъемлемой частью

Шаг 2. Трассировка маршрута

Выполните команду tracert 8.8.8.8 (Windows) или traceroute 8.8.8.8 (Linux/macOS).

📷 вставьте скриншот вывода tracert / traceroute

Если бы вы захватывали трафик на каждом промежуточном узле по пути, менялся бы там MAC-адрес? А IP-адрес назначения? Поясните своими словами.

MAC-адрес меняется каждый раз при смене пары отправитель-получатель, но если это будет выполнять один и тот же человек, то MAC-адрес будет оставаться неизменным на протяжении всего пути, ip-адрес задается в самом начале пути и заворачивается в пакет.

Бонус (опционально)

Повторите захват для любого HTTPS-сайта (фильтр tls в Wireshark).

📷 вставьте скриншот захвата HTTPS-трафика (фильтр tls)

Видны ли заголовки Ethernet / IP / TCP так же открыто, как раньше? А данные прикладного уровня? На каком уровне модели OSI находится шифрование, и почему нижние уровни от него «не страдают»?

Да, MAC-адреса, IP-адреса и порты видны. Данные прикладного уровня при https запросе зашифрованы. На уровне представления, нижние уровни выполняют свои функции не заглядывая внутрь - просто передают биты.